# Kurulum Kılavuzu

## 1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, 3D Lung Lesion Segmentation projesinin sıfırdan kurulup çalıştırılabilmesi için gerekli adımları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. Gereksinimler

Projeyi çalıştırmadan önce aşağıdaki bileşenlerin sistemde kurulu olması gerekmektedir:

- Python 3.10 veya üzeri

- pip

- Git

- Google Colab veya yerel Python ortamı

- Gerekli kütüphaneler:

  - pydicom

  - numpy

  - matplotlib

  - nibabel

  - torch

  - torchvision

## 3. Projenin İndirilmesi

GitHub reposu aşağıdaki komut ile klonlanır:

git clone <repo-linki> cd 3D-Lung-Lesion-Segmentation

## 4. Sanal Ortam Oluşturma

Yerel geliştirme ortamında önerilen kurulum:

python -m venv venv venv\Scripts\activate

5. Gerekli Paketlerin Kurulumu

| pip install | r requirements.txt |
| --- | --- |

Eğer requirements.txt hazır değilse geçici olarak şu komut kullanılabilir:

pip install pydicom nibabel matplotlib numpy torch torchvision

## 6. Veri Klasör Yapısı

Veri aşağıdaki klasör düzenine göre yerleştirilmelidir:

data/ ├── raw/ │ ├── images/ │ └── masks/ ├── processed/ └── sample/

NSCLC-Radiomics veri seti indirildikten sonra DICOM görüntüleri uygun alt klasörlere taşınmalıdır.

## 7. Colab Ortamında Çalıştırma

Google Colab kullanılacaksa öncelikle Drive bağlanmalıdır:

from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')

Ardından gerekli kütüphaneler yüklenir:

!pip install pydicom nibabel matplotlib

## 8. İlk Test

DICOM okuma fonksiyonu ile örnek bir seri okunarak sistemin çalıştığı test edilir. İlk testte görüntü verisinin boyutu ve bir örnek slice görüntüsü kontrol edilmelidir.

Beklenen kontroller:

- volume boyutu doğru mu

- slice sıralaması doğru mu

- normalize işlemi hata veriyor mu

- görselleştirme çalışıyor mu

## 9. Karşılaşılabilecek Sorunlar

Sorun: DICOM dosyaları okunmuyor
Olası Neden: Klasör yolu yanlış veya dosya formatı farklı

Sorun: Slice sıralaması bozuk
Olası Neden: DICOM metadata alanı eksik veya yanlış kullanılıyor

Sorun: Bellek problemi
Olası Neden: 3D veri boyutları yüksek, Colab RAM sınırı aşılabiliyor

## 10. Sonraki Kurulum Adımları

Kurulumun ardından aşağıdaki geliştirme adımları uygulanacaktır:

- dataset sınıfının tamamlanması

- segmentasyon maskesi üretimi

- model mimarisinin eklenmesi

- eğitim sürecinin başlatılması