# Optimizasyon Analizi

1. Genel Bakış

Sistem performansını ve işlem darboğazlarını belirlemek amacıyla medikal görüntü işleme pipeline’ı üzerinde kapsamlı performans ve sistem profilleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Analiz sürecinde aşağıdaki başlıklar incelenmiştir:

- batch inference çalışma süreleri

- volumetrik görüntü yükleme maliyetleri

- prediction dosyası yükleme süreleri

- Streamlit arayüz performansı

- bellek (RAM) kullanımı

- cache mekanizmalarının etkisi

- görselleştirme maliyetleri

Bu analizlerin temel amacı, sistemin etkileşimli kullanım performansını artırmak ve prototip görselleştirme platformunun daha stabil çalışmasını sağlamaktır.

2. Çalışma Süresi Analizi

Batch Inference Sonuçları: Batch inference profilleme sonuçları, derin öğrenme modelinin inference aşamasının hesaplama açısından oldukça hafif olduğunu göstermiştir.

Ortalama süreler

Toplam vaka çalışma süresi: yaklaşık 2 saniye

Model inference süresi: yaklaşık 0.004 saniye

Bu sonuçlar, sistemdeki ana darboğazın model inference olmadığını göstermektedir.

Asıl maliyetin volumetrik medikal görüntü yükleme işlemlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

3. Dosya Yükleme Performansı

NIfTI Yükleme Darboğazı: Dosya yükleme benchmark sonuçları, volumetrik CT yükleme işlemlerinin metadata yükleme işlemlerine göre çok daha maliyetli olduğunu göstermiştir.

| İşlem | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| CSV yükleme | ~0.01 saniye |
| NIfTI yükleme | ~2.1 saniye |
| Prediction (.npy) yükleme | ~1.0 saniye |

Sonuçlar, sistemdeki ana darboğazın disk I/O işlemleri olduğunu göstermektedir.

Bunun temel nedenleri:

- büyük volumetrik CT boyutları

- sıkıştırılmış NIfTI formatı

- yüksek slice sayısı

olarak belirlenmiştir.

Kullanılan örnek CT boyutu: 512 × 512 × 385

4. Streamlit Arayüz Performansı

Arayüz Tepki Süresi:

Arayüz performans testleri, tekrar eden yükleme işlemlerinde işletim sistemi seviyesinde disk cache etkisinin oluştuğunu göstermiştir.

Örnek Sonuçlar:

Bu sonuçlar, tekrar eden erişimlerin yükleme sürelerini azalttığını göstermektedir.

Ancak ikinci yüklemelerde dahi sürelerin yüksek kalması, volumetrik veri yükleme işlemlerinin hâlâ sistemin temel darboğazı olduğunu göstermektedir.

5. Bellek Kullanımı Analizi

İlk Bellek Sonuçları

Bellek profilleme çalışmaları, volumetrik CT yükleme işlemlerinin oldukça yüksek RAM tüketimine neden olduğunu göstermiştir.

Optimizasyon Öncesi

| İşlem              | RAM Kullanımı |

| NIfTI yükleme      | ~768 MB       |

| Prediction yükleme | ~96 MB        |

| Matplotlib render  | ~16 MB        |

Bu yüksek RAM kullanımının temel nedeni, NIfTI verilerinin varsayılan olarak float64 formatında yüklenmesidir.

6. Bellek Optimizasyonu

Float32 Optimizasyonu

Volumetrik yükleme pipeline’ı aşağıdaki yöntem ile optimize edilmiştir:

get_fdata(dtype=np.float32)

Bu yöntem varsayılan float64 yerine float32 veri tipi kullanmaktadır.

Optimizasyon Sonuçları

| Metrik | Önce | Sonra |
| --- | --- | --- |
| NIfTI RAM Kullanımı | ~768 MB | ~383 MB |

Bu optimizasyon sayesinde volumetrik görüntülerin RAM kullanımı yaklaşık %50 azaltılmıştır.

Bu iyileştirme, özellikle Streamlit arayüzünün daha stabil çalışmasına önemli katkı sağlamıştır.

7. Görselleştirme Performansı

Görselleştirme benchmark sonuçları, matplotlib render işlemlerinin düşük seviyede ek maliyet oluşturduğunu göstermiştir.

| İşlem | RAM Kullanımı |
| --- | --- |
| Matplotlib render | ~16 MB |

Bu nedenle görselleştirme işlemlerinin sistemin ana darboğazı olmadığı belirlenmiştir.

8. Bellek Temizleme ve Stabilite

Bellek temizleme analizleri aşağıdaki işlemlerin etkili çalıştığını göstermiştir:

plt.close(fig) gc.collect()

Bu işlemler sonucunda yaklaşık 481 MB RAM geri kazanılmıştır.

Bu durum, sistemde ciddi seviyede memory leak oluşmadığını ve cleanup mekanizmalarının doğru çalıştığını göstermektedir.

9. Uygulanan Optimizasyonlar

Sistem üzerinde aşağıdaki optimizasyonlar uygulanmıştır:

- Streamlit cache_data kullanımı

- Streamlit cache_resource kullanımı

- float32 volumetrik yükleme

- prediction path remapping

- lazy loading yaklaşımı

- plt.close() ile görselleştirme temizliği

- runtime profiling sistemi

- UI loading time ölçümü

- render time ölçümü

10. Devam Eden Darboğazlar

Yapılan optimizasyonlara rağmen bazı darboğazlar devam etmektedir:

- tek slice görüntüleme için tüm volume yüklenmesi

- büyük prediction array boyutları

- sıkıştırılmış NIfTI decompression maliyeti

- tekrar eden disk I/O işlemleri

Bu işlemler hâlâ sistem çalışma süresinin büyük kısmını oluşturmaktadır.

11. Gelecek Optimizasyonları

İleride uygulanabilecek geliştirmeler:

- sadece gerekli slice’ı yükleme

- memory-mapped volumetrik loading

- düşük çözünürlüklü önizleme sistemi

- sıkıştırılmış prediction formatları

- asynchronous preload mekanizmaları

- GPU tabanlı inference pipeline

- tam 3D segmentation modelleri

- gelişmiş cache sistemleri

12. Sonuç

Gerçekleştirilen performans analizleri, derin öğrenme inference pipeline’ının oldukça verimli çalıştığını göstermiştir.

Sistemdeki temel darboğazların:

- volumetrik CT yükleme

- disk I/O işlemleri

- yüksek bellek tüketimli medikal görüntü işleme olduğu belirlenmiştir.

Uygulanan optimizasyonlar sayesinde:

- sistem stabilitesi artırılmış,

- RAM kullanımı azaltılmış,

- Streamlit arayüzü hızlandırılmış,

- kullanıcı etkileşim performansı iyileştirilmiştir.

Son sistem, klinik kullanıma hazır bir segmentation sistemi değil;

AI destekli medikal görüntü görselleştirme ve aday lezyon analiz prototipi olarak konumlandırılmıştır.