TECHNICAL_DOCUMENTATION

- Giriş

Bu teknik doküman kapsamında MediBoxLesion projesinin sistem mimarisi, kullanılan veri işleme pipeline’ı, modelleme yaklaşımı, görselleştirme altyapısı ve performans optimizasyon süreçleri açıklanmaktadır. Proje temel olarak MELA veri seti üzerinde bounding-box guided candidate lesion analysis gerçekleştirmeyi hedefleyen weakly supervised medikal görüntüleme prototipi olarak geliştirilmiştir.

Sistem voxel-level ground truth segmentasyon maskeleri bulunmayan MELA veri seti üzerinde çalıştığı için pseudo-mask generation, ROI-guided inference ve explainable visualization yaklaşımları birlikte kullanılmıştır. Ayrıca NSCLC veri seti üzerinde eğitilen segmentation modelinin MELA veri seti üzerinde inference amacıyla kullanılması nedeniyle transfer learning ve domain shift problemleri proje kapsamında önemli araştırma alanları olarak değerlendirilmiştir.

- Sistem Mimarisi

MediBoxLesion sistemi modüler bir mimari yapısı ile geliştirilmiştir. Sistem temel olarak veri yükleme, preprocessing, pseudo-mask generation, model inference, prediction refinement ve visualization dashboard bileşenlerinden oluşmaktadır.

Genel sistem pipeline’ı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

MELA CT Volume

↓

Bounding Box Annotation

↓

ROI Extraction

↓

Pseudo-mask Generation

↓

UNet Inference

↓

Prediction Refinement

↓

Visualization Dashboard

Sistem içerisinde MELA veri seti yalnızca bounding box annotation bilgileri içerdiği için voxel-level segmentation yerine aday lezyon bölgesi üretimi hedeflenmiştir. Bu nedenle ROI-guided processing yaklaşımı kullanılmış ve prediction süreçleri bounding box merkezli şekilde tasarlanmıştır.

Visualization tarafında Streamlit tabanlı dashboard yapısı kullanılmıştır. Dashboard sistemi kullanıcıların pseudo-mask, raw prediction ve refined prediction yapılarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilmesine imkan sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

- Veri Setleri

Proje kapsamında iki farklı medikal görüntüleme veri seti birlikte kullanılmıştır. İlk veri seti MELA veri setidir. MELA veri seti mediastinal lezyon içeren 3D CT volumetrik görüntülerinden oluşmaktadır. Veri seti voxel-level segmentation maskeleri içermemekte, yalnızca bounding box annotation bilgileri sağlamaktadır.

Bounding box annotation bilgileri aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

- coordX

- coordY

- coordZ

- x_length

- y_length

- z_length

Bu annotation yapısı nedeniyle sistem weak supervision yaklaşımı ile geliştirilmiştir.

İkinci veri seti NSCLC veri setidir. NSCLC veri seti gerçek voxel-level segmentation maskeleri içerdiği için segmentation modelinin eğitilmesi amacıyla kullanılmıştır. NSCLC veri seti üzerinde eğitilen SimpleUNet modeli daha sonra MELA veri seti üzerinde inference amacıyla kullanılmıştır.

Ancak NSCLC veri setindeki akciğer tümörleri ile MELA veri setindeki mediastinal lezyonlar arasında anatomik ve yoğunluk dağılımı farklılıkları bulunduğu için domain shift problemi proje kapsamında önemli bir kısıt olarak değerlendirilmiştir.

- Pseudo-mask Generation Pipeline

MELA veri setinde gerçek voxel-level segmentation maskeleri bulunmadığı için pseudo-mask generation pipeline’ı geliştirilmiştir. Bu pipeline bounding box annotation bilgileri kullanılarak aday lezyon bölgelerinin yaklaşık olarak belirlenmesini amaçlamaktadır.

Pseudo-mask generation sürecinde aşağıdaki işlemler uygulanmıştır:

- Bounding box merkez dönüşümü

- ROI extraction

- Gaussian smoothing

- Threshold filtering

- Region growing

- Connected component filtering

Bu işlemler sonucunda oluşturulan pseudo-mask yapıları model eğitiminde weak supervision amacıyla kullanılmıştır. Ancak pseudo-mask yapılarının heuristic yöntemlerle oluşturulması nedeniyle bazı vakalarda gerçek lezyon bölgelerini tam olarak temsil edemediği gözlemlenmiştir.

Bu durum özellikle over-segmentation ve empty prediction problemlerine neden olabilmektedir. Bu nedenle pseudo-mask yapıları nihai ground truth olarak değil, aday bölge üretim yaklaşımı olarak değerlendirilmiştir.

- Modelleme Yaklaşımı

Proje kapsamında segmentation modeli olarak PyTorch tabanlı SimpleUNet mimarisi kullanılmıştır. Model NSCLC veri seti üzerindeki gerçek segmentation maskeleri kullanılarak eğitilmiş ve daha sonra MELA veri seti üzerinde inference amacıyla kullanılmıştır.

Model eğitimi sırasında BCE ve Dice tabanlı loss kombinasyonları değerlendirilmiştir. Eğitim süreci slice-based 2D yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş ve volumetrik CT görüntüleri slice seviyesinde modele verilmiştir.

MELA veri seti üzerinde inference aşamasında ROI-guided processing yaklaşımı kullanılmıştır. Bounding box annotation merkezli ROI extraction uygulanmış ve model yalnızca ilgili ROI bölgeleri üzerinde prediction üretmiştir.

Prediction refinement aşamasında threshold filtering, küçük bağlantılı bileşen temizleme ve ROI tabanlı post-processing işlemleri uygulanmıştır. Bu refinement süreci prediction gürültüsünü azaltmayı ve daha stabil candidate lesion bölgeleri üretmeyi amaçlamaktadır.

- Visualization Dashboard

Visualization dashboard sistemi Streamlit tabanlı olarak geliştirilmiştir. Dashboard yapısının temel amacı kullanıcıların prediction davranışını açıklanabilir şekilde inceleyebilmesini sağlamaktır.

Dashboard sistemi aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmaktadır:

- Comparison viewer sistemi

- Case summary paneli

- Prediction category filtering

- Mask-visible slice gallery

- Feedback mekanizması

- CSV export sistemi

Comparison viewer yapısında aşağıdaki görseller ayrı paneller halinde gösterilmektedir:

- Original CT görüntüsü

- Bounding box görünümü

- Pseudo-mask görünümü

- Raw model prediction

- Refined prediction

Bu yapı sayesinde kullanıcıların prediction pipeline’ının farklı aşamalarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilmesi sağlanmıştır.

Prediction kategorileri empty, small, medium ve large olarak sınıflandırılmıştır. Bu yapı model davranışının sistematik analizine katkı sağlamaktadır.

- Performans Analizi ve Optimizasyon

Sistem performansını değerlendirmek amacıyla inference runtime, volumetrik veri yükleme, Streamlit render performansı ve memory usage analizleri gerçekleştirilmiştir. Benchmark scriptleri kullanılarak sistemin farklı bileşenleri ayrı ayrı analiz edilmiştir.

Performans analizleri sonucunda sistemdeki temel darboğazın model inference aşaması değil, volumetrik NIfTI veri yükleme süreci olduğu gözlemlenmiştir. Ortalama vaka işleme süresi yaklaşık 2 saniye civarında ölçülmüş ve bu sürenin büyük kısmının volumetrik veri loading aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.

Memory profiling çalışmaları sonucunda NIfTI loading işlemlerinin yaklaşık 382 MB, prediction loading işlemlerinin yaklaşık 96 MB ve matplotlib rendering işlemlerinin yaklaşık 17 MB ek RAM tükettiği gözlemlenmiştir.

Bu problemi azaltmak amacıyla float32 tabanlı volumetrik loading optimizasyonu uygulanmıştır. Ayrıca Streamlit cache mekanizmaları aktif kullanılarak tekrar eden veri yükleme işlemleri minimize edilmiştir. Bu optimizasyonlar sayesinde RAM tüketiminde önemli iyileşmeler sağlanmış ve dashboard sisteminin daha stabil çalışması mümkün hale gelmiştir.

- Karşılaşılan Teknik Problemler

Proje geliştirme sürecinde çeşitli teknik problemler ile karşılaşılmıştır. En önemli problemlerden biri MELA veri setinde gerçek voxel-level segmentation maskelerinin bulunmaması olmuştur. Bu nedenle sistem weak supervision yaklaşımı ile geliştirilmek zorunda kalmıştır.

Bir diğer önemli problem NSCLC veri seti ile MELA veri seti arasındaki domain shift problemidir. Model NSCLC veri setinde akciğer tümörleri üzerinde eğitilmiş olmasına rağmen MELA veri setindeki mediastinal lezyonların yapısal özellikleri farklılık göstermektedir. Bu durum bazı vakalarda prediction doğruluğunu olumsuz etkilemiştir.

Visualization tarafında çok sayıda overlay yapısının aynı anda gösterilmesi prediction davranışının anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Bu problem comparison viewer sisteminin geliştirilmesi ile azaltılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca yüksek boyutlu volumetrik NIfTI görüntülerinin RAM tüketimi önemli performans problemleri oluşturmuştur. Float32 optimizasyonu ve cache mekanizmaları kullanılarak bu problemler azaltılmıştır.

- Sonuç

Genel olarak değerlendirildiğinde MediBoxLesion projesi bounding-box guided candidate lesion analysis yaklaşımını temel alan explainable medical imaging dashboard prototipi olarak başarılı şekilde geliştirilmiştir. Sistem pseudo-mask generation, ROI-guided inference, prediction refinement ve interaktif visualization bileşenlerini birlikte kullanarak weak supervision tabanlı medikal görüntüleme analizi gerçekleştirmektedir.

Bununla birlikte sistem halen çeşitli geliştirme alanlarına sahiptir. Özellikle MELA veri setine özel weakly supervised fine-tuning, pseudo-mask kalitesinin artırılması ve üç boyutlu segmentation mimarilerinin denenmesi gelecekteki önemli araştırma alanları arasında değerlendirilmektedir.

Dashboard tarafında ise clickable slice navigation, gelişmiş analytics panelleri ve kullanıcı geri bildirim analizi sistemlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Sistem final klinik segmentasyon aracı olarak değil, bounding-box guided candidate lesion analysis ve explainable visualization prototipi olarak değerlendirilmelidir.